TECHNICKÁ ZPRÁVA

BOURACÍ PRÁCE

-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE-

PRO PROVEDENÍ  STAVBY

Číslo zakázky:						Svazek:

Datum:		12/11				Vyhotovení

A) Identifikační údaje:

Název stavby:

ÚP V MOSTĚ - REKONSTRUKCE BUDOVY "ÚP" TŘ. UDOVATELŮ 1989, MOST, PŘESUN SSP DO SEKCE B - DPS, IČ A REALIZACE AKCE

Investor:		adresa:

ÚP. Budovatelů 1989, 434 01 Most

kontaktní osoba:

Lidmila Komlová

Místo stavby:	Obec:			Most

Stavební úřad:	Most

Krajský úřad:		Ústecký

Pozemky určené pro výstavbu /rekonstrukci budovy  :

Parc. č.		č.p.				vlastnické právo

4128………..	1988……………………..	ÚP. MOST

Generální

projektant:

arch5d.kamilbily@gmail.com

Odpovědný 		Láf Vratislav

projektant:		Zadní Vinohrady

Chomutov 43001

ČKIT *0401458*

1.	URBANISTICKÉ, ARHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

B.1 BOURACÍ PRÁCE

B.1.1 SVISLÉ KONSTRUKCE

Stávající prostory jsou rozděleny příčkami různé šířky 150, 200mm. Stávající příčky jsou vyzděny z cihel plných pálených a budou z větší části vybourány.

V prostoru restaurace a prodejny se vyskytuje zdivo větších šířek až 780mm, dle charakteru konstrukčního systému by toto zdivo nemělo být nosné a počítá se z jeho odstraněním . Před vybouráním se , ale provedou sondy , které zjistí , zda –li toto zdivo opravdu neplní nějakou nosnou funkci. O této skutečnosti a dalším postupu bourání rozhodne statik a projektant, bude o tom proveden zápis ve stavebním deníku.

V zadní části stávajícího prostoru Prodejny se v současné době nachází požární hydrant, který bude vybourán a přesunut do nově navržené haly.

V zadní části stávající prodejny se dále nachází chladící místnost , která je uzamčená a počítá se z její demontáží a demolicí včetně dělících příček. Přepokládá se , že místnost chladícího zařízení bude  zateplena stávající izolací, která bude podezděna a obložena keramickým obkladem.

V Prodejně se také nachází výtah, který spojuje 1.N.P. a 1.P.P.. Tento výtah bude demontován a na jeho místě se doplní podlahová a stropní konstrukce.

Dále budou v celém rekonstruovaném objektu odstraněny keramické obklady a stávající malba.

V obvodovém plášti budou vybourány všechny výplně otvorů vyjma zadních vrat – vstup k výtahu a schodišti do 1.P.P. Otvory budou demontovány včetně plechových lišt tak , by se neporušily meziokenní výplně a nosně prvky.

V místě nově navrhovaných okenních otvorů bude provedeno odbourání výplňového zdiva na požadovaný rozměr , dle nově navrženého otvoru – pouze 1.N.P.

Ve stávajícím prostoru Fotoateliéru bude také odstraněna kovová dělící příčka se skleněnou výplní a prosklenými dveřmi, včetně kovových mříží , které oddělují schodišťový prostor od chodby a dveře do atelieru.

B.1.2 VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Stávajíc podlahy jsou značně nerovné a keramická dlažba popraskaná , bude třeba keramickou dlažbu i s podkladem (betonový potěr cca do80mm) odstranit, včetně betonových fundamentů umístěných v zadní části Restaurace a vedle chladící místnosti v Prodejně. Předpokládá se , že jsou betonové fundamenty tvořeny ze železobetonu.

Ve 2.N.P. a v halách u schodišťového prostoru budou dlažby  ponechány. včetně prosklené dělící stěny v nově navržené IPS Učebny.

Před a za budovou jsou u každého vchodu vybudovány poničené rampičky, které budou také odstraněny vyjma rampiček před nově navrženými vchody do budovy.

Ve stávající Restauraci a sociálním zařízení je snížený podhled ze sádrokartonu , nebo minerálních desek , tyto podhledy budou kompletně demontovány včetně zařízení , které je nad nimi vedeno – vzduchotechnika. Vzduchotechnika bude demontována také z venkovní částí  od 1.N.P nad střešní těleso.

V 1.N.P. je v některých místnostech ještě stávající nábytek , který bude demontován a likvidován- ocelová konstrukce s policemi, obklad topení a podobně.

5. 	ZÁVĚR

Projektová dokumentace  ve stupni pro provedení stavby stanovuje technický způsob řešení zadání.

Projekt byl zpracováván dle platných ČSN norem.

Případné změny v projektu je možno provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem.

Bourací práce u konstrukcí , které svým charakterem a vzhledem vykazují známky nosné konstrukce, budou prováděny až po provedení sond a odsouhlasení projektantem a statikem!

Čerpáno a citováno z:

-Statické posouzení  z 11/2009 od Ing. Jindřicha Brunclíka

-Studie proveditelnosti z 11/2009 od – Ing. Fokt, Ladislav Dobiáš  a Jana Nováková

-Dokumentace pro ohlášení stavby z 12/2011 od Arch5d. Kamil Bílý

Vypracoval: Kamil Bílý						………………………...

podpis razítko

Zodpovědný projektant					           ………………………….

podpis razítko