TECHNICKÁ ZPRÁVA

NOVÝ STAV

-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE-

PRO PROVEDENÍ  STAVBY

Číslo zakázky:						Svazek:

Datum:		12/11				Vyhotovení

A) Identifikační údaje:

Název stavby:

ÚP V MOSTĚ - REKONSTRUKCE BUDOVY "ÚP" TŘ. UDOVATELŮ 1989, MOST, PŘESUN SSP DO SEKCE B - DPS, IČ A REALIZACE AKCE

Investor:		adresa:

ÚP. Budovatelů 1989, 434 01 Most

kontaktní osoba:

Lidmila Komlová

Místo stavby:	Obec:			Most

Stavební úřad:	Most

Krajský úřad:		Ústecký

Pozemky určené pro výstavbu /rekonstrukci budovy  :

Parc. č.		č.p.				vlastnické právo

4128………..	1988……………………..	ÚP. MOST

Generální

projektant:

arch5d.kamilbily@gmail.com

Odpovědný 		Láf Vratislav

projektant:		Zadní Vinohrady

Chomutov 43001

ČKIT *0401458*

1.	URBANISTICKÉ, ARHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

B.2 NOVÝ STAV

B.2.1 SVISLÉ KONSTRUKCE

B.2.1a- Příčky a obvodové stěny

Po dokončení bouracích prací uvnitř budovy budou prováděny práce na vyzdívkách příček a doplnění stropní konstrukce po vybouraném výtahu.

Dělící příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic tl. 100 a 150mm.

Příčky pod pultem s posuvným oknem u kanceláří SSP bude vyzděna z pórobetonových příček tl. 150mm.

Dělící příčky mezi kancelářemi SSP s posuvným oknem budou vytvořeny ze sádrokartonových příček tl. 100mm, výšky 2200mm- boční stěny a stěna nad posuvným oknem do výšky 2500mm.

Nově vyzděné příčky z pórobetonu budou opatřeny tenkovrstvou omítkou a štukem , nebo keramickým obkladem.

Nové vyzdívky v obvodovém zdivu budou provedeny z cihel plných pálených a budou opatřeny vnitřní vápenocementovou omítkou  a po té bude v celé ploše (nové i stávající omítky) provedena nová štuková omítka. Z venkovní strany bude použita nová vápenocementová omítka na nové dozdívky , ve stejné tloušťce jako stávající venkovní omítka , po té bude stávající i nová venkovní omítka v celé ploše opatřena tenkovrstvou omítkou vyztuženou sítí. Dále bude celá plocha venkovního obvodového zdiva opatřena finální strukturovanou silikonovou omítkou (zrno 2mm) v barvě šedé.

B.2.1a- Okenní a dveřní otvory

Po vybourání stávajících oken a výloh v 1.N.P. budou vybourány , nebo dozděny otvory na nové požadované rozměry, u většiny oken z přední strany se jedná pouze o podezdění, Ze zadní strany pouze o vybourání otvoru v levé zadní části.

Po dokončení stavební připravenosti budou do otvorů osazeny okenní výplně z hliníkových rámů a izolačních dvojskel s tepelnou prostupností max. k1.1. V 1.N.P. budou okenní rámy v barvě zlaté – stejné jako okna vedlejší budovy. Kování oken bude kovové v barvě dle barvy okna.

Venkovní parapety budou z přední strany 1.n.p. tvořeny venkovním obkladem tl.11mm. V zadní části budou parapety tvořeny z TiZn plechu.

V zádveří za hlavním vstupem bude osazená prosklená stěna s dvojitými dveřmi stejného vzhledu a dělení jako venkovní vstupní stěna , Pouze sklo bude tvořeno jedno sklem s folii.

Okenní otvory budou opatřeny lamelovými vertikálními žaluziemi. Vyjma vstupu a prostoru haly pro zákazníky..

Shodišťový prostor bude opatřen okenní sestavou stejné konstrukce a stejného dělení jako nová okenní soustava vedlejší rekonstruované budovy. Nová okenní soustava bude ukotvena do stávajících nosných prvků ,nebudou-li vykazovat známky poškození , nebo statické deformace. Rám nové okenní stěny bude tvořen z hliníkových profilů barvy zlaté. Výplň bude tvořit izolační dvojsklo s tepelnou prostupností max k1.1. Vertikální nosné prvky budou překryté hliníkovými lištami stejné barvy.

Okenní otvory ve 2.N.P. a 3.N.P. budou  opatřeny okny s hliníkovým rámem barvy přírodní a izolačním dvojsklem s tepelnou propustností max.k1.1. Vertikální a horizontální nosné prvky budou překryté hliníkovými lištami stejné barvy. Parapety a překapnice budou tvořeny z hliníkového plechu přírodní barvy.

Celková plocha okenních otvorů:							 493,7m2

Vnitřní dveře  budou osazeny do ocelové zárubně , která bude ošetřena barvou bílou. Dveře budou dřevotřískové  plné s povrchovou úpravou vysokotlakého laminátu v barvě tmavý dub.  Kování bude kovové s fabkovým zámkem, který bude pro každé dveře individuální , ale bude také kompatibilní s jedním centrálním klíčem.

B.2.2 VODOROVNÉ KONSTRUKCE

B.2.2a- Stropní a podlahové konstrukce

B.2.2a.1 - Podlahová a stropní konstrukce v 1.P.P.

Prostor pod bývalou Městskou policií bude pouze vyčištěn a nebude nijak upravován

B.2.2a.2 - Podlahová a stropní konstrukce v 1.N.P.

V místě vybouraného stávajícího výtahu bude dobetonována stropní konstrukce , betonáž a bednění bude provedeno tak , aby nová betonová konstrukce- deska byla uložena na betonovém průvlaku , který je součástí nosného systému budovy a zároveň vetklá do betonového límce po vybouraném výtahu. Vetknutí bude provedeno ocelovým prutem dl. 1000mm.prům. 12mm. á 300mm.

Betonová deska bude tvořena konstrukčním betonem tř. B30 a dvojitou výztuží při horním a spodním okraji desky. Výztuž bude tvořit křížem armovaná síť s oky 100/100mm a pruty 6mm. Bude dodrženo minimální krytí výztuže.

Budova je mezi stávající Restaurací a zbytkem odskočena o -350mm. Po vybourání příčky vznikne v nové hale schod , který svou výškou neodpovídá normě. bude třeba v tomto místě vytvořit dva stupně výšky 175mm. Stupně budou vytvořeny dobetonováním betonem B20. V každém stupni budou uloženy 3 horizontální ocelové pruty prům.10mm, které budou opatřeny třmínky-smykovou výztuží prům.6mm á 250mm. Stupně budou pevně připojeny ke stropní konstrukci. Součástí schodiště bude nájezdová rampa pro vozíčkáře, která bude vyztužena křížem armovanou sítí  100/100/5mm.

Po dokončení prací na stropní konstrukci bude podlaha vyrovnána betonovým potěrem B20 tl.50-120mm, dle potřeby s křížem armovanou výztuží 100/100/6. Nová podlahová konstrukce bude dělena dilatačními spárami a příčkami. Styk mezi betonovým potěrem a příčkou bude opatřen polystyrénem tl. 10mm. Na nově vybudované podlahové konstrukci bude pouze v případě potřeby nanesena samonivelační stěrka ( dilatační spáry budou zachovány).

Po té bude provedena povrchová úprava keramickou dlažbou, nebo zátěžovým kobercem.

Keramická dlažba bude provedena na flexi tmel. Dlažba bude min tl.11mm určena pro zátěžové prostory administrativních budov ( Taurus) Obvodové stěny v místě styku s podlahou z keramické dlažby budou opatřeny sokly výšky 100mm z keramické dlažby, která byla použita na podlahu a budou ukončeny fabionem ze spárovací hmoty.

Zátěžový koberec bude ze spodní strany opatřen kročejovou izolací. Dodaný zátěžový koberec bude vypichovaný pro extrémní zatížení administrativních budov. Barva dlažby a zátěžového koberce bude dle výběru investora.

B.2.2a.3 - Podlahová  konstrukce ve 2.N.P

Je možné , že po vybourání příček v nově navržené učebně  odhalí nerovnost podlah jednotlivých stávajících místností. pokud tomu tak bude , bude podlaha vyrovnána betonovou mazaninou.

Ve 2.N.P. bude na chodbě a schodišťovém prostoru ponechána stávají dlažba . Na Chodbě bude pouze po dělící příčku chodby a schodišťového prostoru položen zátěžový koberec ze spodní strany opatřen kročejovou izolací. Dodaný zátěžový koberec bude vypichovaný pro extrémní zatížení administrativních budov.

V sociálním zařízení bude vyměněna stávající dlažba za dlažbu novou. Keramická dlažba bude provedena na flexi tmel. Dlažba bude min tl.11mm určena pro zátěžové prostory administrativních budov ( Taurus). Omítka pod osekanou stávající dlažbou bude před podkládkou nové dlažby vyrovnána.

Ve všech ostatních místnostech bude sundána stávající krytina , která bude nahrazena koberecem ze spodní strany opatřeným kročejovou izolací. Dodaný zátěžový koberec bude vypichovaný pro extrémní zatížení administrativních budov.

B.2.2a.4- Podhled.

Podhled v 1.N.P. bude z převážné většiny tvořen stávající stropní konstrukcí, pouze mezi středovými průvlaky bude snížen sádrokartonovou konstrukcí na úroveň spodní strany průvlaků. Sádrokartonový podhled bude také vybudován v sociálním zařízení, kde bude tvořen sádrokartonovými deskami opatřenými impregnaci proti vlhkosti.

Podhled ve 2.N.P. bude také z převážné většiny tvořen stávající stropní konstrukcí, pouze na chodbě a  sociálním zařízení bude podhled snížen sádrokartonovou konstrukcí , nebo podhledem z minerálních desek. V sociálním zařízení bude opět tvořen deskami proti vlkosti.

B.2.2b- Venkovní zpevněné plochy

Plochy po vybouraných rampičkách , které byly umístěny před stávajícími vchody budou dobetonovány betonem B20 s křížem armovanou sítí 100/100/6mm tl. cca.250mm. Povrch bude vyrovnán a zdrsněn latí.

Stávající rampy, které budou i nadále využívány budou opraveny – omítkou a dobetonováním a opatřeny nátěrem na betonovou konstrukci.

B.2.3 ÚPRAVA POVRCHŮ

Na stávajících zdech budou lokálně opraveny a začištěny stávající omítky a poté budou opatřeny nátěrem barvy , dle výběru investora.

Nové zdi budou opatřeny omítkou a štukovou omítkou, po té vymalovány barvou dle výběru investora.

Zdi v sociálních zařízení budou opatřeny keramickým obkladem 1.jakosti, barvy a vzhledu dle výběru investora.

Povrch zdí v rekonstruované části 1.P.P. bude pouze lokálně opraven a vymalován.

Nové vyzdívky v obvodovém zdivu budou provedeny z cihel plných pálených a budou opatřeny vnitřní vápenocementovou omítkou  a po té bude v celé ploše (nové i stávající omítky) provedena nová štuková omítka. Z venkovní strany bude použita nová vápenocementová omítka na nové dozdívky , ve stejné tloušťce jako stávající venkovní omítka , po té bude stávající i nová venkovní omítka v celé ploše opatřena tenkovrstvou omítkou vyztuženou sítí. Dále bude celá plocha venkovního obvodového zdiva opatřena finální strukturovanou silikonovou omítkou (zrno 2mm) v barvě šedé.

B.2.4 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Stávající střešní krytina bude pouze lokálně opravena , živyčným koberce (sklobit)

Na stávající střešní konstrukci se nachází drobné zámečnické prvky, které budou odstraněny , nebo nahrazeny novými.

Bude provedeno nové oplechování atiky a to z titanzinkového plechu r.š. 315mm. Nové oplechování bude kotveno do stávající atiky , která bude vyspravena. Kotvení bude provedeno ocelovými šrouby do hmožděnek . Hlavy šroubů budou překryty titanzinkovými čepičkami.

B.2.5 ZÁMEČNICKÉ PRVKY

Bude provedena demontáž stávajícího zábradlí z 1.N.P. do 2.N.P. Zábradlí bude nahrazeno novou konstrukcí a plošinou pro vozíčkáře. Tato konstrukce bude plnit zároveň funkci nového zábradlí.

Bude provedeno přestřešení u zadního vstupu do budovy. Přestřešení bud provedeno z ocelové konstrukce  z jeklu 50/50mm s výplní z polykarbonátu. Přestřešení bude stejné konstrukce a vzhledu jako přestřešení u stávající již rekonstruované budovy.

Venkovní čistící rohože bude tvořena z kovového rámu a kovové rohože

s výplní z gumové pilky tl.22mm o rozměrech 500/1100mm. Venkovní

rohože budou umístěny před zadním a předním vstupem do budovy.

Vnitřní  čistící rohož bude tvořena z kovového rámu a kovové rohože  s

výplní  z  vložkou z polypropylénového vlákna tl. 18mm o rozměrech

500/1100mm. Vnitřní rohož bude umístěna v schodišťové hale u zadního

vstupu

Vnitřní čistící rohož u zádveří za hlavním vstupem bude tvořena nylonovou

čistící rohoží o rozměrech 2800/3200mm

B.2.6 TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

B.2.6a Truhlářské konstrukce

Vnitřní parapety budou tvořeny z dřevotřískových dýhovaných desek barvy –tmavý dub. Parapety , které budou překrývat otopná tělesa , budou opatřeny větrací mřížkou.

U kanceláří SSP bude pracovník od klienta oddělen příčkou , opatřenu posuvným oknem , které bude po zavěšené kolejnici a drážce v parapetu zajíždět za dřevotřískovou desku , která bude součástí příčky. Deska bude v barvě tmavý dub. Dřevěný rám okna bude vyplněn jednostem , které bude opatřeno bezpečnostní folii. Barva okna –tmavý dub. Parapet umístěný na přepážce bude podepřen podpěrami.

B.2.6b Truhlářské vybavení

Truhlářské vybavení bude dle výpisu truhlářských prvků v barvě tmavého dubu a barvě bílé. Tato kombinace bude používána na všech truhlářských prvcích v budově.

5. 	ZÁVĚR

Projektová dokumentace  ve stupni pro provedení stavby stanovuje technický způsob řešení zadání.

Projekt byl zpracováván dle platných ČSN norem.

Případné změny v projektu je možno provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem.

Bourací práce u konstrukcí , které svým charakterem a vzhledem vykazují známky nosné konstrukce, budou prováděny až po provedení sond a odsouhlasení projektantem a statikem!

Čerpáno a citováno z:

-Statické posouzení  z 11/2009 od Ing. Jindřicha Brunclíka

-Studie proveditelnosti z 11/2009 od – Ing. Fokt, Ladislav Dobiáš  a Jana Nováková

-Dokumentace pro ohlášení stavby z 12/2011 od Arch5d. Kamil Bílý

Vypracoval: Kamil Bílý						………………………...

podpis razítko

Zodpovědný projektant					           ………………………….

podpis razítko